Однороторная затирочная машина

- Закрепите лопасти на затирочную машину.

- Установите диск.

- Залейте топливо в топливный бак (используйте 92 бензин).

- Включите зажигание, откройте топливный бак, закройте воздушную заслонку.

- Дерните за трос стартера (повторяйте действие до запуска двигателя).

- Спустя 30-60 секунд откройте воздушную заслонку.

- Удерживайте затирочную машину и прибавьте обороты двигателя, потянув за ручку газа.

- Начинайте первичное заглаживание.

- После обработки поверхности выключите зажигание.

- Снимите заглаживающий диск, оставьте лопасти.

- Повторите процедуру запуска двигателя.

- Отрегулируйте угол наклона лопастей.

- Делайте финишную обработку поверхности.

- После обработки поверхности выключите зажигание, закройте топливный кран.

- Очистите затирочную машину от бетона.

Затирочная машина предназначена для устранения дефектов и создания ровных поверхностей свежезалитого бетона.