Дизельная виброплита

- Повернуть ключ в замке зажигания или дернуть шнур стартера

- Прибавить обороты потянув за рычаг газа.

- Выключение виброплиты: убрать газ,

Для некоторых видов плит повернуть ключ зажигания в обратную сторону либо нажать на кнопку стоп до полного выключения двигателя

Рекомендации

При работе с вибрационной плитой следует придерживаться следующих общих советов:

- необходимо учитывать характеристики утрамбовываемых поверхностей;

- пропускать отдельные участки нельзя;

- оптимальным считается количество проходов плитой от 4 до 6;

## Техника безопасности при работе

- Во время работы необходимо применять средства индивидуальной защиты: соответствующую одежду и обувь, очки, наушники, головной убор.

- Запрещено оставлять работающее оборудование без контроля, при этом оператор должен располагаться позади него и своевременно перемещаться за агрегатом.

- Через каждые 40 минут нужно организовывать перерыв примерно на 10 минут, чтобы предупреждать усталость оператора.

- Нельзя дополнительно ускорять механизм с помощью приложения дополнительных усилий.

- При опрокидывании виброплиты, ее следует предварительно выключить, а только затем поставить в рабочее положение.

- Разворачивать агрегат стоит одной рукой.

- Чтобы не допустить травмирования, следует держать ноги с руками в удалении от работающей подошвы плиты.

- При столкновении с какой-либо преградой нужно остановить агрегат, а затем устранить препятствие и возможные поломки, вызванные им.

- При работе на поверхностях имеющие уклон плита может прекратить работу из-за датчика уровня масла.

- Во избежание травм и порче вещей не дотрагивайтесь и не кладите вещи на глушитель