Вибротрамбовка 4 тактная

- Установите вибротрамбовку вертикально.

- Откройте топливный бак, и залейте топливо (следует использовать 92 бензин).

- Закройте воздушную заслонку.

- Откройте топливный кран.

- Нажмите на кнопку Primer 5-10 раз для прокачки топлива.

- Сдвиньте рукоять газа примерно на 1,5 см на себя (или до небольшого щелчка в зависимости от модели).

- Дерните за шнур стартера (выполняйте действие до полного запуска двигателя).

- Примерно через 30-60 секунд откройте воздушную заслонку .

- Займите удобное, безопасное положение и крепко обхватите ручку трамбовки.

- Добавьте газа, начинайте работать.

- Потяните ручку газа от себя, обороты сбавятся вибротрамбовка остановится.

- Уберите газ до конца, возможно потребуется сдвинуть рукоять газа вправо и толкнуть от себя (зависит от модификации).

- Закройте топливный кран.

Внимание!

Во время работы с вибротромбовкой, будьте осторожны, следите что бы что бы ноги не попали под подошву

Перевозить вибротромбовку допускается в вертикальном положении, крепко ее привязав, либо в положении лёжа, карбюратором вверх.

Вибротрамбовка 2 тактная

- Установите вибротрамбовку вертикально.

- Откройте топливный бак, и залейте топливо (следует использовать 92 бензин).

- Откройте бак для масла, и залейте туда масло для 2т двигателей.

- Закройте воздушную заслонку.

- Откройте топливный кран.

- Нажмите на кнопку Primer 5-10 раз для прокачки топлива.

- Сдвиньте рукоять газа  до небольшого щелчка.

- Дерните за шнур стартера (выполняйте действие до полного запуска двигателя).

- Примерно через 30-60 секунд откройте воздушную заслонку .

- Займите удобное, безопасное положение и крепко обхватите ручку трамбовки.

- Добавьте газа, начинайте работать.

- Потяните ручку газа от себя, обороты сбавятся вибротрамбовка остановится.

- Уберите газ до конца, сдвинув рукоять газа вправо и толкнуть от себя.

- Закройте топливный кран.

Внимание!

Во время работы с вибротрамбовкой, будьте осторожны, следите что бы что бы ноги не попали под подошву.

Перевозить вибротрамбовку допускается в вертикальном положении, крепко ее привязав, либо в положении лёжа, карбюратором вверх.