Газовая тепловая пушка

- Подсоедините тепловую пушку к газовому баллону (резьба обратная).

- Проверьте резьбовое соединение шланга к тепловой пушке на предмет утечек.

- Включите в сеть вилку тепловой пушки.

- Включите вентилятор тепловой пушки.

- Откройте краном подачу газа.

- Нажмите кнопку подачи газа на тепловой пушки и одновременно нажмите кнопку пьезо розжига.

- По завершению работ закройте кран подачи газа на баллоне, выключите вентилятор печки.

- Дождитесь полной остановки вентилятор и вытащите вилку тепло пушки из сети питания.

- Отсоедините тепло пушку от баллона.

Запрещается накрывать тепло пушку

Помещение, в котором используется тепловая пушка должно быть проветриваемым (опасность отравления угарным газом)

Не дотрагивайтесь до корпуса тепловой пушки вблизи сопла, он может быть горячим.