Мозаично шлифовальная машина

- Установите на шлифовальную машину фрезы зажав их кольцами, либо шлифовальные сегменты закрепив их болтами.

- Смочите обрабатываемую поверхность водой.

- Подключите шланг подачи воды к шлифовальной машине.

- Включите шлифовальную машину к сети питания.

- Откройте подачу воды.

- Запустите двигатель, нажав на кнопку старт зажав при этом концевик.

- Шлифуйте обрабатываемую поверхность, перемещая машинку горизонтально обрабатываемой  поверхности.

- Отключите машинку нажатием на кнопку стоп либо отпустив концевик.

- Отключите подачу воды и отключите от сети питания.

- Очистите корпус машины и движущие элементы от свежего бетона.

Внимание!

Во время работы контролируйте положение провода.

Переодически проверяйте износ шлифовальных сегментов, их остаток не должен быть менее 5 мм от поверхности зажимов.

Запрещено шлифовать поверхность где есть большие выпирающие неровности или разрывы поверхности во избежании поломок оборудования.

При установке фрез в кольца опасайтесь закусывания кольцами кожи на руках.