Бензиновая виброплита

- Запуск виброплиты и начало работы.

Включить зажигание (Красный тумблер), открыть топливный кран, закрыть воздушную заслонку, дернуть шнур стартера (повторять до полного запуска двигателя (можно прибавить газа на 1/3 хода рычага), открыть воздушную заслонку.

- Прибавить обороты потянув за рычаг газа.

- При работе на поверхностях имеющие уклон плита может прекратить работу из-за датчика уровня масла. В данном случае необходимо виброплиту установить на поверхность, не имеющую наклона

- По завершению работ выключить зажигание и закрыть топливный кран

Рекомендации

При работе с вибрационной плитой следует придерживаться следующих общих советов:

- необходимо учитывать характеристики утрамбовываемых поверхностей;

- пропускать отдельные участки нельзя;

- оптимальным считается количество проходов плитой от 4 до 6;

## Техника безопасности при работе

- Во время работы необходимо применять средства индивидуальной защиты: соответствующую одежду и обувь, очки, наушники, головной убор.

- Запрещено оставлять работающее оборудование без контроля, при этом оператор должен располагаться позади него и своевременно перемещаться за агрегатом.

- Через каждые 40 минут нужно организовывать перерыв примерно на 10 минут, чтобы предупреждать усталость оператора.

- Нельзя дополнительно ускорять механизм с помощью приложения дополнительных усилий.

- При опрокидывании виброплиты, ее следует предварительно выключить, а только затем поставить в рабочее положение.

- Разворачивать агрегат стоит одной рукой.

- Чтобы не допустить травмирования, следует держать ноги с руками в удалении от работающей подошвы плиты.

- При столкновении с какой-либо преградой нужно остановить агрегат, а затем устранить препятствие и возможные поломки, вызванные им.

- При работе на поверхностях имеющие уклон плита может прекратить работу из-за датчика уровня масла.

Во избежание травм и порче вещей не дотрагивайтесь и не кладите вещи на глушитель