Дизельная тепловая пушка

- Залейте дизельное топливо в топливный бак.

- Подсоедините тепловую пушку к сети электропитания.

- Переведите выключатель тепловой пушки в положение 1 (вкл) (на некоторых пушках необходимо нажать кнопку рядом с выключателем и удерживать ее 5 секунд).

- Для тепловых пушек, где есть регулятор температуры: Выставите показатель температура на 45-50 градусов так тепловая пушка имеет больший КПД.

- По завершению работ переведите выключатель тепловой пушки в положение 0 (выкл).

Не вынимайте вилку тепловой пушки из сети питания до полной остановки вентилятора, во избежание поломок и технических неисправностей тепловой пушки.

Запрещается накрывать тепло пушку.

Помещение, в котором используется тепловая пушка должно быть проветриваемым (опасность отравления угарным газом).

Не дотрагивайтесь до корпуса тепловой пушки вблизи сопла, он может быть горячим.