Паркетно-шлифовальная машина с барабаном

- Поднимите защитную крышку барабана.

- Установите наждачную бумагу на барабан, зажав ее двумя болтами .

- Навесьте мешок на трубу выхлопа опилок.

- Подключите машинку к электросети.

- Нажмите на кнопку старт до полного запуска двигателя.

- Потяните вниз металлическую ручку, чтобы опустить барабан.

- Начните обрабатывать поверхность.

- По завершению работ потяните ручку вверх и отключите машинку нажав на кнопку стоп.

- Снимите наждачную бумагу ослабив два болта.

Внимание!

Во время работ, контролируйте положение провода, что бы его не намотало и не порвало барабаном.

Переодически проверяйте состояние наждачной бумаги, не допускайте протирания бумаги во избежание повреждения барабана.

Перед использованием машины, убедитесь в отсутствие торчащих гвоздей и других предметов из пола.