Шов нарезчики

- Снимите пластиковый бак для воды, оттянув резиновый жгут в передней части шов нарезчика.

- Залейте топливо в топливный бак (используйте 92 бензин).

- Закрепите бак для воды, тем же образом, каким он был снят.

- Залейте воду в бак для воды.

- Поднимите переднюю часть шов нарезчика, путём прокрутки ручки в задней части машины.

- Поднимите защитный кожух диска.

- Открутите винт крепления диска ключом на 22 (резьба на винте обратная), вторым ключом на 22 держите вал вращения диска (место для фиксации ключом находится под рамой шов нарезчика).

- Приложите режущий диск к месту крепления и зафиксируйте его открученным винтом.

- Опустите защитный кожух диска.

- Опустите направляющий ролик для представления линии реза.

- Откройте топливный кран.

- Закройте воздушную заслонку.

- Включите зажигание.

- Резко потяните за шнур стартера (повторяйте действие до полного запуска двигателя).

- Примерно через минуту откройте воздушную заслонку.

- Откройте кран подачи воды.

- Прибавьте обороты двигателя, для увеличения оборотов вращения диска.

- Плавно опускайте переднюю часть шов нарезчика, для начала резки. поверхности.

- Толкайте шов нарезчик вперёд, по направлению предполагаемой линии реза.

- Перед завершением работы, поднимите переднюю часть шов нарезчика и вытащите диск из шва.

- Выключите зажигание, закройте кран подачи воды и топливный бак.

- Храните шов нарезчик с горизонтально опущенной рамой, без больших углов отклонения, во избежание перелива масла.

- Используйте для резки материала диски подходящего свойства.