Двуроторная затирочная машина с местом оператора

- Закрепите лопасти на затирочную машину.

- Установите диски.

- Залейте топливо в топливный бак (используйте 92 бензин).

- Залейте воду в бак для воды.

- Откройте топливный кран.

- Откройте кран подачи воды.

- Закройте воздушную заслонку, поверните ключ по часовой стрелке на одно деление, затем поверните ключ до упора запустив стартер двигателя.

- Спустя 30-60 секунд откройте воздушную заслонку.

- В зависимости от освещения помещения включите фары и отрегулируйте.

- Займите место оператора.

- Перед вами находятся рычаги управления, с помощью которых осуществляется управление затирочной машиной: вперед, назад, влево, вправо, развороты влево и вправо.

- Красная кнопка на рукояти отвечает за подачу воды.

- Под правой ногой расположена педаль газа.

- Нажмите на педаль и по средствам рычагов осуществляйте движение машины.

- Начинайте первичное заглаживание.

- После обработки поверхности выключите зажигание.

- Снимите заглаживающие диски, оставьте лопасти.

- Повторите процедуру запуска двигателя.

- Отрегулируйте угол наклона лопастей, зеркально вращая руки регулировки угла лопастей (они находятся по бокам от рычагов управления.

- Делайте финишную обработку поверхности.

- После обработки поверхности выключите зажигание, закройте топливный кран.

- Очистите затирочную машину от бетона.

Затирочная машина предназначена для устранения дефектов и создания ровных поверхностей свежезалитого бетона.

Для удобства перемещения машины по объекту вручную, предусмотрено колесо, высота поднятия регулируется ручкой, расположенной сзади сидения оператора