Отбойные молотки

- Вставьте оснастку с соответствующим хвостовиком в патрон предварительно смазав хвостовик.

- Подключите отбойный молоток к сети.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения мотора.

- После выполнения работы отпустите кнопку включения.

- Отключите отбойный молоток от сети.

- Вытащите оснастку из патрона.

- Следите за положением провода, что бы не повредить его изоляцию.

- При длительной работе, переодически вытаскивайте оснастку и смазывайте ее густой смазкой.

Отбойный молоток с бензиновым двигателем

- Вставьте оснастку в патрон отбойного молотка.

- Залейте топливо в топливный бак (используйте 92 бензин смешанный с маслом для 2 тактных двигателей в пропорции на 1 л бензина 35 мг масла).

- Нажмите на кнопку Primer 5-10 раз.

- Закройте воздушную заслонку.

- Дерните за ручку стартера (выполняйте действие до полного запуска двигателя)

- Через 30-60 секунд откройте воздушную заслонку.

- Нажмите и удерживайте ручку газа.

- По завершению работ отпустите ручку газа.

- Нажмите на кнопку стоп.

- Вытащите оснастку из патрона.

- При длительной работе, переодически вытаскивайте оснастку и смазывайте ее густой смазкой.