Бензиновые генераторы

- Установите генератор на ровную поверхность (в случае наклонной поверхности возможно переливание масла и будет не возможно эксплуатация генератора).

- Залейте топливо в топливный бак (используется бензин октановое число которого не ниже 92.

- Откройте кран подачи топлива.

- Закройте воздушную заслонку.

- В зависимости от модели: заведите генератор поворотом ключа, либо дёрнув за трос  ручного стартера.

- После запуска, откройте воздушную заслонку примерно через 20-60 секунд, (когда генератор прогреется и обороты не будут плавать).

- Подключите потребитель в розетку генератора.

Внимание!

Суммарная мощность потребителей подключенных к генератору не должна превышать мощность самого генератора.

Транспортируйте, храните и эксплуатируйте генератор только в горизонтальном виде.

В случае если в генераторе с ключом зажигания. При повороте ключа не происходит процесса запуска, воспользуйтесь ручным стартером (для моделей где есть ручной стартер).