Фрезеровальная машина бензиновая

- Положите машинку на ручку.

- Открутите крепление барабана и снимите его.

- Установите ламели на барабан, в последовательности шайба-ламель.

- Установите барабан на машинку.

- Залейте топливо, в топливный бак (используйте 92 бензин).

- Откройте топливный кран.

- Включите зажигание.

- Закройте воздушную заслонку.

- Отрегулируйте глубину срезания пола (срезайте бетон с шагом в глубину не более 5 мм, во избежание поломок привода).

- Сделайте небольшой наклон машинки, что бы ламели не касались пола и одновременно потяните шнур стартера (выполняйте действие до полного запуска двигателя).

- Подождите 30-60 секунд и откройте воздушную заслонку.

- Поставьте машинку горизонтально на пол.

- Прибавьте обороты двигателя, начните фрезеровку пола.

- Пройдите участок пола одной глубиной фрезеровки.

- Если есть необходимость увеличить глубину, отрегулируйте ее на шаг не более 5 мм.

- После завершения работы сбавьте обороты двигателя, отключите зажигание и закройте топливный кран.

- Осмотрите барабан на предмет износа.

Внимание!

При фрезеровке на глубину свыше 5 мм, делайте несколько проходов, увеличивайте глубину на 3-5 мм, во избежание поломок ременного привода.

Производите работы, только в хорошо проветриваемых помещениях и используйте респиратор (возможно отравление углекислым газом и оседание бетонной пыли в лёгких)