Теплообменник Master Air bus BV 691

- Установите теплообменник на улице или в хорошо проветриваемом помещении (опасность отравления угарным газом).

- Для запуска в условиях сильного холода нажмите на кнопку «Cool start».

- Топливный бак должен быть установлен выше топливо заборной трубы не ниже 0,5 м.

- Подсоедините теплообменник к топливному баку шлангом In (осуществляет забор топлива)

- Подсоедините шланг Out ко второму крану топливного бака или к пустой емкости (осуществляет сброс лишнего топлива). Не закрывайте заглушкой шланг сброса топлива — это может привести к поломке.

- Подсоедините трубу отвода продуктов горения (При наличии).

- Подсоедините рукава к соплам тепло пушки (подключение рукавов возможно до 40 метров).

- Включите теплообменник в электросеть.

- Переведите выключатель в положение пламени. В камере сгорания зажжется пламя, вентилятор включится автоматически.

- В меню настроек выберите количество сопел, которое необходимо для работы SP-1 работают только нижние сопла SP-2 работают все сопла.

- По завершению работы нажмите на кнопку выключения и дождитесь автоматического отключения вентилятора.

Для корректной регулировки температуры используйте термостат

Не вынимайте вилку теплообменника из сети питания до полной остановки вентилятора, во избежание поломок и технических неисправностей тепловой пушки.

Запрещается накрывать теплообменник

Не дотрагивайтесь до корпуса теплообменника вблизи сопла, он может быть горячим.

Следите за уровнем топлива в баке. Расход топлива (21,5 л/ч) если уровень топлива ниже необходимого, загорится ошибка. В этом случае:

- Долейте топливо.

- Нажмите на кнопку ресет (бледно белого цвета) на горелке.

- Повторите цикл включения.

В случае перегрева теплообменника:

- Выключите и дайте остыть теплообменнику.

- Нажмите на кнопку ресет (бледно белого цвета) на горелке.

- Повторите цикл включения.