Электрическая тепловая пушка

- Вставить вилку питания в розетку.

- Выбрать силу вращения вентилятора.

- Выбрать температуру нагрева.

- Выключить тепловентилятор путем поворота ручки силы вращения вентилятора сначала в положение вентиляции для охлаждения нагревательного элемента (примерно на 5-10 минут), затем в положение Off.

Запрещается накрывать тепловентилятор

В случае перегрева тепловентилятора, отключите вентилятор от сети, дайте ему остыть, включите вентилятор в сеть, выберите режим обдува. Ели вентилятор на запустился нажмите кнопку Reset.

Беспрерывное время работы тепловентилятора 24 часа затем необходим 2 х часовой перерыв.

Электрическая тепловая пушка с трехфазным питанием

- Присоедините к клемам питания тепловентилятора провода питания согласно схеме подключения. (сечение провода должно быть 1,5 мм на жилу)

- Выбрать силу вращения вентилятора

- Выбрать температуру нагрева

- Выключить тепловентилятор путем поворота ручки силы вращения вентилятора сначала в положение вентиляции для охлаждения нагревательного элемента (примерно на 5-10 минут), затем в положение Off

Запрещается накрывать тепловентилятор

В случае перегрева тепловентилятора, отключите вентилятор от сети, дайте ему остыть, включите вентилятор в сеть, выберите режим обдува. Ели вентилятор на запустился нажмите кнопку Reset.

Беспрерывное время работы тепловентилятора 22 часа затем необходим 2 х часовой перерыв.

Не дотрагивайтесь до корпуса тепловой пушки вблизи сопла, он может быть горячим.